Содержание

Введение	4

1.	Анализ существующих способов посадки перспективных возвращаемых 1-х ступеней	5

1.1.	Парашютная и вертолётно-парашютная посадка	5

1.2.	Самолётная посадка	7

1.3.	Вертикальная реактивная посадка	8

2.	Уравнения движения.	10

2.1.	Системы координат	10

2.2.	Матрицы перехода между системами координат	14

3.	Алгоритмы расчёта траектории ракеты-носителя	19

3.1.	Общая схема алгоритма работы программного комплекса	19

3.2.	Алгоритм решения системы дифференциальных уравнений	20

3.2.1.	Метод Рунге-Кутты 4 порядка	20

4.	Программно-моделирующий комплекс	22

4.1.	Вкладка «Настройки»	23

4.2.	Вкладка «Симуляция»	25

4.3.	Вкладка «Результаты»	26

4.4.	Вкладка «Траектория»	32

Заключение	33

Обозначения и сокращения

| РН | ̶ | ракета-носитель; |
| --- | --- | --- |
| КА | ̶ | космический аппарат; |
| МКА | ̶ | малый космический аппарат; |
| СК | ̶ | система координат; |
| JSON | ̶ | JavaScript Object Notation; |
| CSV | ̶ | Comma-Separated Values; |

- Введение

В настоящее время в ракетостроении возобновляется интерес к разработке возвращаемых многоразовых ступеней ракет-носителей. Первыми шагами в этом направлении были советский Буран и американский Спейс-Шаттл, они были созданы в рамках гонки вооружений, а главной целью их создания было осуществление военных миссий в околоземном пространстве. Важно отметить, корабли не могли самостоятельно покинуть атмосферу, для их разгона использовались привычные, одноразовые РН. Стоимость запуска Спейс-Шаттла в то время составляла порядка 450 млн. долларов, для сравнения стоимость запуска одноразового «Союза» около 35-40 млн. долларов. Предполагалось, что в дальнейшем, в качестве первой ступени системы воздушного старта для корабля Буран, будет выступать тяжелый транспортный самолет АН-225, однако, в связи с распадом СССР руководством страны было принято решение о закрытии этой программы в 1993 году. Очевидно, что эксплуатация подобных систем была экономически не выгодна и сложна, поэтому и американская программа «Спейс-Шаттл» также была закрыта в 2004 году. Таким образом, космические аппараты самолетного типа не смогли существенно повлиять ни на качество, ни на стоимость запусков, но разработка этих транспортных систем принесла множество новых технологий, которые используются и по сей день.

В дальнейшем стали разрабатывать многоразовые РН, как более эффективные способы решения экологических и экономических проблем. Самым ярким представителем в этом направлении является Falcon 9 компании SpaceX.

Возвращение отработавшей ступени – новая для современного ракетостроения задача, имеющая единичные случаи ее решения и реализация на практике.

Анализ существующих способов посадки перспективных возвращаемых 1-х ступеней

Для возвращения и посадки ступеней РН с целью их повторного использования могут применяться следующие способы:

- Возвращение первой ступени с применением аэродинамического качества, подъемных крыльев и ВРД.

- Возвращение по баллистической траектории к месту старта или к другой подготовленной площадке за счёт использования двигателей многоразового включения. (ракетно-динамическая посадка).

- Возвращение первой ступени с использованием парашютно-реактивных систем.

Основным достоинством указанных способов можно считать то, что они позволяют создать систему (нижнюю ступень) с многократным использованием материальной части в составе ракетно-космического комплекса, а это два-три раза (в зависимости от кратности применения) снижает затраты на запуск полезной нагрузки.

Основные недостатки способов сводятся к усложнению и удорожанию разработки, изготовления, испытания и эксплуатации ступени, увеличению её «пассивной» массы, что в результате может привести не к падению, а к росту удельной стоимости запуска полезной нагрузки.

Парашютная и вертолётно-парашютная посадка

Достоинства:

- позволяет использовать земную атмосферу для гашения остаточной скорости после разделения первой и второй ступеней;

- относительная простота реализации для прочных и устойчивых систем типа твердотопливных ускорителей;

- сравнительно небольшие затраты массы для них же.

Рисунок 1 - Схема парашютного способа спасения

Недостатки:

- большие площади куполов, штатное раскрытие которых превращается в трудно решаемую проблему при массе возвращаемых грузов (в данном случае — отработавших ступеней) свыше 20-30 т;

- невозможность обеспечить точную посадку из-за воздействия ветра и других атмосферных возмущений, а также отсутствия органов активного управления приземлением (для дисковых и купольных парашютов);

- сравнительно большие затраты массы для непрочных жидкостных ракетных блоков из-за необходимости установки дополнительных средств (двигатели мягкой посадки, посадочные опоры, элементы повышения жесткости) для гашения скорости и перегрузки на последнем этапе приземления.

- высокие перегрузки при торможении в атмосфере, в момент ввода в действие парашютной системы и в момент касания поверхности (при отсутствии двигателей мягкой посадки);

- при посадке непосредственно в воду – сравнительно большие ударные нагрузки и высокий риск коррозии элементов конструкции;

- большие трудности транспортировки крупногабаритных длинномерных ступеней с места посадки на ремонтный завод или космодром.

Самолётная посадка

Рисунок 2 - Схема самолётного способа спасения

Достоинства:

- позволяет использовать атмосферу не только для гашения остаточных скоростей, но и для маневрирования (в определённых пределах) по продольной и боковой дальности для выбора места посадки при минимальных затратах топлива;

- в идеале возможно возвращение и посадка в районе старта, чем снижаются затраты на проведение поисково-спасательных и транспортных операций;

- высокая точность приземления (в пределах взлетно-посадочной полосы) из-за наличия органов аэродинамического управления;

- низкие перегрузки во время торможения в атмосфере (примерно 1,5-2 единицы);

- низкие ударные нагрузки при посадке (вертикальная скорость около 3 м/с может быть погашена амортизаторами шасси).

Недостатки:

- высокая сложность и стоимость разработки, производства, испытания и эксплуатации из-за наличия самолётных систем и агрегатов (крыло, оперение, шасси, вспомогательные двигатели, аэродинамические органы управления, сложная гидросистема и т. п.)

- большая громоздкость и высокие затраты массы из-за наличия самолётных систем (до 25-30% от конечной массы спасаемого блока);

- возможны ограничения на эксплуатацию (лимиты на программу изменения углов атаки при старте и на атмосферном участке выведения, а также исключительно точное соблюдение параметров входа в атмосферу и ограничения на скорость ветра по маршруту возвращения и в месте посадки);

- невозможность захода на второй круг горизонтальной посадки (для реализации такого шанса требуется оснастить возвращаемый блок вспомогательной двигательной установкой и запасом топлива, что ещё более увеличивает «инертную» массу);

- необходимость упрочнения баков и других отсеков (ведёт к увеличению конечной массы блока), связанная с высокими поперечными нагрузками, не характерными для одноразовой ракетной техники.

Вертикальная реактивная посадка

Достоинства:

- сравнительно небольшая стоимость разработки и производства, т. к. основные затраты массы приходятся на самый дешёвый компонент системы – ракетное топливо;

- возможность ограничения перегрузок при торможении в атмосфере;

- возможность точной посадки, в т. ч. в районе старта (снижение стоимости поисково-спасательных и транспортных операций);

Рисунок 3 - Схема реактивного способа спасения

- низкие нагрузки при посадке (околонулевая скорость) и низкие поперечные нагрузки при спуске в атмосфере;

- невысокие потери в массе полезного груза при посадке в районе штатного падения блока (или на посадочную платформу в океане) – от 5 до 15%;

- возможность использования ракетного блока как в многоразовом, так и в одноразовом исполнении (расширение гибкости эксплуатации).

Недостатки:

- слабое использование земной атмосферы для гашения остаточных скоростей;

- повышенные требования к системе управления (фактически использованы технологии, более свойственные современному высокоточному оружию, чем ракетно-космическим комплексам);

- усложнение ракетного блока из-за установки дополнительных систем (вспомогательные ракетные сопла или двигатели, аэродинамические органы управления, посадочные опоры);

- высокие потери массы полезного груза при возвращении ступени к месту старта (до 30-50%);

- ограничения на эксплуатацию (прежде всего, скорость и направление ветра по трассе спуска и в месте посадки);

- ужесточение требований к двигательной установке (необходимость быстрого многократного автоматического запуска в полёте и возможность глубокого дросселирования тяги при посадке).

Для решения задачи разработки программного модуля для расчёта параметров траектории возвращаемой 1-ой ступени было решено использовать парашютный и ракетно-динамический способы посадки.

Уравнения движения.

Системы координат

Уравнение движения ракеты может быть выражено различными способами в зависимости от того, как берутся координаты.

Инерциальная система координат обычно используется для анализа наведения и навигации. Система координат самолета (система координат движения) используется для анализа управляемости и устойчивости.

Для описания движения ЛА были выбраны следующие системы координат:

- Геоцентрическая СК

ECEF (аббревиатура от ориентированный на землю, фиксированный на земле) - это географическая и Декартова система координат и иногда известна как «обычная наземная» система. Она представляет позиции как координаты X, Y и Z. Точка (0, 0, 0) определяется как центр массы из земной шар, отсюда и термин геоцентрические координаты. Расстояние от данной точки интереса до центра Земли называется геоцентрический радиус или же геоцентрическое расстояние.

- Геоцентрическая инерциальная СК

ECI – инерциальная система, в отличие от ECEF, которая остаётся фиксированной по отношению к поверхности Земли при её вращении, а затем вращается относительно звезд.

Для объектов в космосе уравнения движения, описывающие орбитальное движение, задаются в инерциальной системе отсчета, такой как ECI.

:

Рисунок 4 - ECEF(а) и NED(б) системы координат

Рисунок 5- ECEF и ECI системы координат

- Локальная СК

Локальные координаты касательной плоскости (LTP), также известные как локальные вертикальные, локальные горизонтальные координаты (LVLH), представляют собой пространственную систему отсчета, основанную на касательной плоскости, определяемой местным вертикальным направлением и положением Земли. Она состоит из трех координат: одна представляет положение вдоль северной оси, одна вдоль локальной восточной оси и одна представляет вертикальное положение. Существуют два правосторонних варианта: координаты восток, север, вверх (ENU) и координаты север, восток, вниз (NED). Они служат для представления векторов состояния, которые обычно используются в авиационной и морской кибернетике.

- Связанная

Представляет собой декартовую прямоугольную правую систему осей координат, неподвижную относительно ракеты или ГЧ. Оси этой системы называют связанными осями.

Начало связанной системы координат помещено в центр тяжести (или в центр масс) ракеты. Ось Ox1 направлена по продольной оси ракеты в сторону ГЧ. Ось Oy1 расположена в плоскости симметрии ракеты, которая в момент старта совпадает с плоскостью стрельбы (плоскостью xcOyc) стартовой системы координат. Ось Oy1 направлена в сторону третьего стабилизатора, ось Oz1 направлена – в сторону четвертого. Для ГЧ направление осей Oy1 и Oz1 удобно выбрать такими, чтобы ГЧ состыкованной с ракетой ось Oy1 была направлена в сторону третьего стабилизатора, а ось Oz1 – в сторону четвертого.

При установке ракеты на стартовый стол плоскость стабилизаторов I и III совпадает с плоскостью стрельбы, а стабилизатор I направлен в сторону цели.

Связанная система координат иногда называется “подвижная” система координат.

Рисунок 6 - Связанная система координат

- Скоростная система координат (поточная)

Декартовая, прямоугольная, правая.

Начало системы (точка О) расположено в центре тяжести ракеты. Ось Oxn направлена по вектору скорости ракеты . Ось Oyn перпендикулярна Oxn и лежит в плоскости симметрии ракеты Ox1y1.

Ориентация ракеты относительно вектора скорости  в общем случае определяется двумя углами:

- угол атаки;

- угол скольжения.

Угол  — это угол между вектором скорости и плоскостью ракеты 	Ox1y1.

Угол  - это угол между проекцией вектора скорости  на плоскость симметрии ракеты Ox1y1 и продольной осью ракеты Ox1.

Рисунок 7 - Скоростная система координат

Матрицы перехода между системами координат

Для перерасчёта векторов сил из одной СК в другую необходимо вычислить матрицу перехода, элементами которой являются косинусы углов между осями исходной и повернутой СК. Эта матрица определятся последовательностью углов поворота, которые позволяют перейти от одной СК к другой.

Например, для того, чтобы преобразовать вектор скорости v из СК ECI в СК ECEF, необходимо умножить на матрицу перехода (DCMECEFECI)

| vE=DCMECEFECI*vI | (1) |
| --- | --- |

Матрица перехода из инерциальной (ECI, E) в связанную (BODY, B) СК и обратно:

| DCMBODYECI=DCMECIBODYT | (2) |
| --- | --- |
| DCMECIBODY=DCMNEDBODY*DCMECINED | (33) |

| DCMNEDBODY=coselcosazcoselsinaz-sinel-sinazcosrol+cosazsinelsin⁡(rol)cosazcosrol+sinazsinelsin⁡(rol)cos⁡(el)(sin⁡(rol)sin⁡(az)sinrol+cosazsinelcos⁡(rol)-cosazsinrol+sinazsinelcos⁡(rolcos⁡(el)cos⁡(rol) | (4) |
| --- | --- |

| Где el – угол места, az – азимут Матрица перехода из инерциальной (ECI, E) в локальную (NED, L) СК: |  |
| --- | --- |
| DCMECINED=DCMECEFNED*DCMECIECEF | (5) |
| DCMECEFNED=-sinlatcoslon-sinlatsinloncos⁡(lat)-sinloncoslon0-coslatcos⁡(lon)-coslatsin⁡(lon)-sin⁡(lat) | (6) |
| Где lat – широта, lon - долгота Матрица перехода из инерциальной (ECI, E) в неинерциальную (ECEF, E) СК: |  |
| DCMECIECEF=-cos⁡(θ)sin⁡(θ)0-sinθcosθ0001 | (7) |
| θ=ω*t | (8) |
| Где ω – угловая скорость вращения земли, t – время Матрица перехода из скоростной в связанную с ракетой СК: |  |
| DCMAIRBODY=cosαcos⁡(β)cos⁡(α)sin⁡(β)-sinα-sin⁡(β)cos⁡(β)0sinα*cos⁡(β)sinα*sin⁡(β)cos⁡(α) | (9) |

где α – угол атаки, β – угол скольжения

  - Уравнения движения ракеты-носителя

Уравнения движения ракеты-носителя являются основой для решения большого числа различных задач, связанных с расчетом номинальных траекторий, исследованием влияния возмущающих факторов на точность выведения КА на заданные орбиты, баллистическим проектированием ракет-носителей и их систем управления, исследованием устойчивости движения и т. п.

Для решения каждой из этих задач на основе общих уравнений движения, анализ системы сил, действующих на ракету, составляются уравнения движения в виде, позволяющем с достаточной точностью наиболее удобно выявить исследуемые особенности движения.

Определение элементов движения ракеты-носителя на участке выведения производится, как правило, численным интегрированием на ЭВМ системы дифференциальных уравнений движения центра масс ракеты-носителя. При выводе уравнений, для расчета траектории выведения основным допущением является пренебрежение инерционными членами в уравнениях, описывающих движение ракеты-носителя относительно центра масс.

Система дифференциальных уравнений динамики РН в общем виде, определенная в инерциальной системе координат.

| dvIdt=FIm=DCMBI*FBmdxdt=vIdmdt=Wsec | (10) |
| --- | --- |

Здесь v и x– вектора скоростей и координат, Wsec представляет фиксированный секундный расход топлива, F – компоненты силы тяги, аэродинамического сопротивления, силы тяжести.

Давайте подробно опишем внешнюю силу FB системы координат тела, выраженную в уравнении движения.

| FB=FTB+FAB+FgB | (11) |
| --- | --- |

    - Тяга ракетного двигателя

Выражение для силы тяги записывается в системе координат, связанной с ракетой. Считая тягу направленной по продольной оси ракеты, ее действие будет распространяться только на ось X. На пассивном участке, при возвращении ступени, тяга двигателя не учитывается.

| FTB=[T,0,0]T | (12) |
| --- | --- |
| T=Tvac-pha*Ae | (13) |
| TB=T*[cosey*cosez,siney,-siney]T | (14) |
| FTB=(Tvac-PaAe)*[cosey*cosez,siney,-siney]T | (15) |
| Wsec=m=TvacIspvac*g0 | (16) |

    - Аэродинамическая сила

Все аэродинамические силы, действующие на ракету в полете, можно свести к одной результирующей силе FA, которая проходящей через точку на продольной оси ракет, которая носит название центр давления ракеты.

Величина и направление FA зависит от ряда факторов, в том числе от , плотности воздуха, скорости воздушного потока, аэродинамической формы ракеты и т.д.

Для того, чтобы было удобно составлять уравнения принято FA раскладывать по осям координатной скоростной (поточной) системы.

Известно, что FA в наибольшей степени, кроме формы ракеты, зависит от угла атаки и от угла скольжения .

Проекция FA на поточную ось ракеты Oxn всегда отрицательна и носит название силы лобового сопротивления ().

- подъемная сила;

- боковая подъемная сила.

Проекция FA : Х1 – осевая сила ; Y1 – нормальная сила ; Z1 – боковая нормальная сила.

Скорость набегающего потока воздуха:

| vairB=DCMLB*(vL-vwindL) | (17) |
| --- | --- |

| α=arcsinvair,zvair | (18) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| β=arcsin-vair,yvair | (19) |  |  |
| Скоростной напор действующий на ракету: |  |  |  |
| q=12*ph*vair2 | (20) |  |  |
| FAB=[-FA,FN,y,-FN,z]T |  | (21) |
| FA=q*CA*S |  | (22) |
| FN,z=q*CNa*S*a |  | (23) |
| FN,y=q*CNa*S*β |  | (24) |

S –характерная площадь ЛА (площадь Миделя)

v- скорость ракеты

α,β – углы атаки и скольжения

    - Гравитационное поле Земли

В качестве модели Земли при расчете траектории ракеты-носителя используется общий земной эллипсоид; гравитационное поле соответствует этой модели.

| g=GMh2 | (25) |
| --- | --- |
| gL=[0,0,g]T | (26) |
| GM – 3.986004418e14 м3/c2 -геоцентрическая гравитационная постоянная h- расстояние от центра Земли до ЛА |  |
| Гравитация как внешняя сила: FgB=m*DCMLB*gL | (27) |

  - Стандартная атмосфера

Аэродинамические силы, действующие на ЛА в полёте, а также величина тяги двигателя существенно зависят от плотности, давления, температуры воздуха и скорости ветра. Плотность воздуха входит в качестве множителя в уравнения, определяющие аэродинамические силы и моменты. От температуры зависит скорость звука, которая влияет на величину Маха и тем самым на коэффициенты аэродинамические сил. Атмосферное давление определяет высотную поправку к величине реактивной тяги. Скорость ветра существенно влияет на величину аэродинамических сил и моментов.

Расчёт траектории движения РН проводится в предположении, что все параметры воздуха соответствует ГОСТ 4401-81 Атмосфера стандартная.

Алгоритмы расчёта траектории ракеты-носителя

Общая схема алгоритма работы программного комплекса

Наиболее сложным этапом всей траектории движений ЛА является активный участок. На активном участке полет ЛА происходит с работающими двигателями, которые обеспечивают разгон и достижение заданных параметров движения в конце этого участка.

В конце активного участка траектории полёта ракеты с работающим двигателем 1 ступени выключают двигатели 1-ой ступени.

После физического разделения первой и второй ступени в конце участка траектории, когда ступени разойдутся на безопасное (для запуска второй ступени) расстояние, производят повторное включение двигателей первой ступени, осуществляют разворот 1-ой ступени в плоскости тангажа в направлении возвращения на космодром (или другое место приземления).

Предполагается, что маршевые двигатели на этапе возврата ступени включаются дважды:

•	 после разворота ступени, чтобы направить РН к месту приземления и снизить скорость. В первую секунду двигатели работают не во всю мощность.

•	 около точки посадки с целью гашения скорости перед приземлением до величины, близкой к 0.

Решение задачи наведения не предусматривается в данном программном комплексе.

Рисунок 8 - Общая схема алгоритма работы программного комплекса

Алгоритм решения системы дифференциальных уравнений

    - Метод Рунге-Кутты 4 порядка

Для решения системы ДУ использовался численный метод Рунге-Кутты - численный метод решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем.

Метод Рунге — Кутты четвёртого порядка при вычислениях с постоянным шагом интегрирования столь широко распространён, что его часто называют просто методом Рунге — Кутты.

Рассмотрим задачу Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. (Далее  y, f, ki ∈ Rn, а x,h ∈ R1)

| y,=fx,y, yx0=y0 | (28) |
| --- | --- |

Тогда приближенное значение в последующих точках вычисляется по итерационной формуле:

| yn+1=yn+h6(k1+2k2+2k3+k4) | (29) |
| --- | --- |

Вычисление нового значения проходит в четыре стадии:

| k1=f(xn,yn) | (30) |
| --- | --- |
| k2=f(xn+h2,yn+h6k1) | (31) |
| k3=f(xn+h2,yn+h6k2) | (32) |
| k4=f(xn+h,yn+hk3) | (33) |

где h — величина шага сетки по x.

Этот метод имеет четвёртый порядок точности. Это значит, что ошибка на одном шаге имеет порядок O(h5), а суммарная ошибка на конечном интервале интегрирования имеет порядок O (h5)

    - Схема алгоритма решения системы ДУ

Рисунок 9 - Схема алгоритма решения системы ДУ

Программно-моделирующий комплекс

В рамках научной работы был разработан программный комплекс моделирования полёта ракеты-носителя с возвращаемой 1-ой ступенью. Данный программный комплекс предназначен для моделирования полёта ракеты-носителя, предназначенной для вывода МКА с возможностью спасения 1-ой ступени парашютным и ракетно-динамическим способом. Поддерживаются различные события, которые могут быть сгенерированы в любое время во время расчёта: отключение двигателя, разделение ступеней, сброс обтекателя, срабатывание парашюта. Расчёт производится на основе задаваемых пользователем исходных данных о ракете-носителе и окружающей среде. Имеется возможность задавать многоступенчатую ракету-носитель. Программа является независимой от типа двигателя и может проводить расчёты как на жидкостных, твёрдотопливных, так и на гибридных ракетах.

Программная реализация состоит условно из 3 основных «блоков»: конфигурации, симуляции и результатом моделирования.

Вкладка «Настройки»

Начало работы программы начинается с загрузки исходных данных на вкладке «Настройки», представленной на рисунке 10, содержащей вкладки «Окружение» и «Ракета». Исходные данные представляют собой два типа текстовых файлов: json и csv.

Рисунок 10 - Вкладка "Окружение"

На вкладке «Окружение» пользователю предоставляется возможность выбрать основной конфигурационный файл формата json (рис 11), содержащий исходные данные для моделирования.

Рисунок 11- Конфигурационный файл main.json

Данный конфигурационный файл содержит список конфигурационных файлов для каждой ступени.

Рисунок 12 - Фрагмент конфигурационного файла stage1.json

Рисунок 13- Вкладка "Ракета"

После загрузки конфигурационного файла на вкладке будут отображаться стартовые условия, такие как наличие ветра, координаты пуска (долгота, широта, высота), азимут пуска, угол места, начальная скорость, время старта и шаг интегрирования. На вкладке «Ракета» отображаются параметры конструктивно-компоновочной схемы ступеней ракеты (диаметр, длина), энергомассовые характеристики (масса, время работы двигателя, тяга двигателя ступени в вакууме, удельный импульс, диаметр сопла) и событий. Пользователю даётся возможность редактировать исходные данные через графический интерфейс.

Вкладка «Симуляция»

Моделирование производится нажатием на кнопку «Старт» вкладки «Симуляция». Далее происходит решение системы дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутты 4 порядка. После завершения моделирования в текстовом поле отображается краткая информация о результатах (время расчёта, максимальные высота, скорость, ускорение, расстояние от точки старта).

Рисунок 14 - Вкладка "Симуляция"

Вкладка «Результаты»

Результаты вычислений выводятся в двух видах: текстовые файлы формата csv и отображение в программном комплексе.

Текстовые файлы содержат полную статистику по результатам моделирования. На рисунке Х показана часть выходного .csv файла с результатами моделирования.

Отображение полученных результатов в табличном и графическом виде производится на вкладке «Результаты».

Она содержит следующие вкладки:

Рисунок 15 - Вкладки с результатами

- Общий

Рисунок 16 - Общие результаты

- Координаты. Отображает зависимость местоположения в геоцентрической инерциальной, земной и географической системе координат от времени.

Рисунок 17 - Вкладка "Координаты"

- Скорость. Отображает зависимость скорости в геоцентрической инерциальной, земной и местной системы координат от времени.

Рисунок 18- Вкладка "Скорость"

- Силы. Отображает зависимость силы тяги, аэродинамической силы и силы тяжести от времени.

Рисунок 19- Вкладка "Силы"

- Ускорение. Отображает зависимость ускорения от времени.

Рисунок 20- Вкладка "Ускорение"

- Масса. Отображает зависимость массы конструкции и расхода топлива от времени.

Рисунок 21- Вкладка "Масса"

- Атмосфера. Отображает зависимость температуры, плотности и давления от высоты.

Рисунок 22- Вкладка "Атмосфера"

- Для редактирования графиков (толщина и цвет линии) необходимо нажать на кнопку «Настройка отображения». На открывшемся диалоговом окне появится возможность выбора цвета и толщины линии. Текущий цвет отображается рядом с кнопкой «Выбрать цвет». При нажатии на нее открывается окно выбора цвета, представленное на рисунке 21.

Рисунок 23- Диалоговое окно "Настройка отображения"

Существует возможно увеличения и уменьшения масштаба графика по оси x путем прокрутки колесика мыши (рисунок 24), а также перемещения графика по оси времени путем зажатия левой кнопки мыши и перетаскивания его в нужную сторону.

Рисунок 24 - Диалоговое окно выбора цвета

Для удобства использования данного программного обеспечения оператором, в правом верхнем углу графика отображаются названия параметров, которым соответствуют графики на форме.

Вкладка «Траектория»

Вкладка «Траектория содержит трехмерную трассу полёта 1 ступени.

- Заключение

Программный комплекс моделирования полёта ракеты-носителя позволяет моделировать полёт ракеты-носителя, предназначенной для вывода полезной нагрузки с возможностью спасения 1-ой ступени парашютным или ракетно-динамическим способом. Поддерживаются различные события, которые могут быть сгенерированы в любое время во время расчёта: включение/отключение двигателя, разделение ступеней, сброс обтекателя, срабатывание парашюта. Расчёт производится на основе задаваемых пользователем исходных данных о ракете-носителе и окружающей среде. Имеется возможность задавать многоступенчатую ракету-носитель. Программа является независимой от типа двигателя и может проводить расчёты как на жидкостных, твёрдотопливных, так и на гибридных ракетах. Результаты вычислений выводятся в двух видах: текстовые файлы формата csv и отображение в программном комплексе. В программе предусмотрено табличное и графическое отображение результатов моделирования.

В дальнейшем, планируется внедрение в программу метода наведения для возврата ступени в заданную точку на карте.

Данное программное обеспечение в существенной мере упрощает операторам процесс моделирования полёта ракет.